Zadanie inwestycyjne :

Wykonanie instalacji monitoringu CCTV  w korytarzach budynków mieszkalnych Dom Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku , ul. Waszyngtona 23

Inwestor:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Opis zadania:

Wymagania ogólne

Wykonanie monitoringu CCCTV  łącznie na 21 kondygnacjach w dwóch dziesięciopiętrowych budynkach  Domu Studenta nr 2 wraz z dokumentacja powykonawczą

Prowadzenie instalacji natynkowo w korytach PCV

Planowana liczba kamer:  41 sztuk , preferowane kamery IP HD przystosowane do pracy nocnej

20 sztuk w budynku 2

21 sztuk w budynku 3

Urządzenia rejestrujące  z oprogramowaniem  - sztuk 2  ( zapewnić rezerwę portów do podłączenie dodatkowych kamer do 10 sztuk  (5 + 5)

Pojemność dysków - dobrana do nagrywania ruchu z zachowaniem archiwum co najmniej 30 dni .

Monitory podglądu obrazu co najmniej 23 -24”  zainstalowane w portierni na parterze.

Sterowanie wyświetlanym obrazem z portierni

Możliwość transmisji obrazu przez sieć informatyczną Uczelni do dowolnej lokalizacji.

Zabezpieczenie działania monitoringu przy zaniku napięcia zasilającego.

Etapy wykonania zamówienia :

Pracowanie koncepcja instalacji monitoringu CCTV

Dostawa i montaż urządzeń

Uruchomienie instalacji i przeszkolenie obsługi

Dokumentacja powykonawcza wykonanych robót instalacyjnych

Wymagana gwarancja na urządzenie usługę nie mniej niż 36 miesięcy

Pełny bezpłatny serwis techniczny w okresie gwarancji.

Czas wykonania 60 dni od zawarcia umowy.