# Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Wymagania

- Obowiązek Wykonawcy

Dostawa, montaż, rozładunek wraz ze szkoleniem stanowiskowym projektorów. Projektor musi być dostarczony z kompletem niezbędnych akcesoriów: przewód zasilający, pilot z bateriami, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Wymagana jest regulacja ustawień projektora i dostosowanie parametrów wyświetlania (wielkości obrazu, geometrii obrazu) do zamontowanego w sali ekranu projekcyjnego. Połączenie wszystkich elementów z zastosowaniem odpowiedniego okablowania. Wykonanie konfiguracji i pierwszego uruchomienia. Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzupełnienia elementów niezbędnych, lecz niewyszczególnionych w opisie, do pełnego działania i funkcjonowania dostarczonych urządzeń.

## Specyfikacja techniczna

System projekcyjny: Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB

Panel LCD: 0,62 cal z C2 Fine

Natężenie światła barwnego: 4.600 lumen- 3.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

Natężenie światła białego: zakres: 4.600 lumen - 3.200 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020

Rozdzielczość: min. 1080p

Zwiększenie rozdzielczości: min. Full HD

Współczynnik proporcji obrazu: min. 16:9

On-Screen Pixel Count: min. 2,073,600

Stosunek kontrastu: min. 5.000.000 : 1

Źródło światła: Laser

Źródło światła: min. 20.000 Godziny High, 30.000 Godziny Eco

Korekcja obrazu: Auto pionowo: ±30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±30 °

Przetwarzanie wideo: 10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 192 Hz - 240 Hz

Odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów

Współczynnik rzutu: 1,32 - 2,12:1

Zoom: Manual, Factor:1 - 1,62

Obiektyw: optyczny

Rozmiar projekcji: min. 31 cale - 310 cale

Odległość projekcyjna, system szerokokątny: 0,9 m - 9,1 m

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,51 - 1,77

Odległość ogniskowa: 18,2 mm - 29,1 mm

Fokus: ręcznie

Przesunięcie: 10 : 1

Bezpieczeństwo: Zamek zabezpieczający, Drążek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Tryby kolorów 2D: Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Gra

Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, , Włączanie/wyłączanie bezpośrednie,

Tryby kolorów: sRGB, DICOM SIM,

Zużycie energii max. 199 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)

Wymiary produktu: max. 325‎ x 299 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Poziom hałasu: max. Tryb normalny:37 dB (A) - Tryb ekonomiczny:27 dB (A)

Głośniki: 16 W

Wyposażenie obowiązkowe projektora: karta sieci bezprzewodowej producenta projektora (dopuszcza się zastosowanie karty zewnętrznej).

## Informacje dodatkowe

## Proponowane kryteria oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

- Kryterium: cena: 60%.

- Kryterium gwarancji: 40%

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:

Kryterium CENA:

Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 60 gdzie:

- Cena (min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danym pakiecie)

- Cena (oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej (w danym pakiecie)

Kryterium GWARANCJA:

- 36 miesięcy 		0 pkt

- 48 miesięcy 		20 pkt

- 60 miesięcy		40 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą w danym pakiecie uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA oraz kryterium OKRES GWARANCJI